ΣΑΚΑΚΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ	ΦΙΛΕΤΟ

ΤΣΕΠΕΣ ΕΠΑΝΩ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΕΞΩΓΑΖΟ ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΥΝΘΕΣΗ	45% WOOL − 55% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ	ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ		400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	45% WOOL − 55% POLYESTER

ΥΦΑΝΣΗ	FRESCO

ΒΑΡΟΣ	250 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ	ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ

ΠΙΕΤΕΣ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ	ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ΤΡΟΥΚ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ	ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	45% WOOL − 55% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ	ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ	400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	45% WOOL − 55% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ	FRESCO

ΒΑΡΟΣ	250 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΝΔΡΙΚΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ	ΕΞΩΓΑΖΟ

ΩΜΙΤΗΣ	ΕΞΩΓΑΖΟ ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ	ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ	ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΜΑΝΙΚΙΟΥ	ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ	ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ	ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

− ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	65% POLYESTER − 35% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ	PODLINA

ΒΑΡΟΣ	115 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

Σημείωση : Στο θερινό θα υπάρχει πατιλέτα για ανασή− κωμα του μανικιού

ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ	95% WOOL − 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΔΕΡΜΑ	ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΣΟΛΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΠΑΛΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΚΡΥΦΗ ΠΑΤΙΛΕΤΑ	ΕΞΩΓΑΖΟ ΣΤΟ ΦΑΡΔΟΣ

ΤΗΣ ΠΑΤΙΛΕΤΑΣ

ΤΣΕΠΗ	ΜΟΝΟ ΦΙΛΕΤΟ

ΓΙΑΚΑΣ	ΕΞΩΓΑΖΟ 1 CM ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΦΗ ΠΙΣΩ ΕΞΩΓΑΖΟ 1 CM ΜΑΝΙΚΙ	ΕΞΩΓΑΖΟ 1 CM

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ	80% WOOL − 20% POLYESTER

ΥΦΑΝΣΗ	ΒΕΛΟΥΡ

ΒΑΡΟΣ	550 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΚΑΣΚΟΛ ΜΑΛΛΙΝΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ	80% COTTON − 20% POLYESTER

ΥΦΑΝΣΗ	FLEECE

ΒΑΡΟΣ	340 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΦΑΣΜΑ

ΜΠΕΡΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ	100% WOOL − EXTRA FINE DRA

ΥΦΑΝΣΗ	ΤΣΟΧΑ

ΓΡΑΒΑΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ	45% ΜΑΛΛΙ − 55% ΜΕΤΑΞΙ

ΒΑΡΟΣ	300 ΓΡ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΤΥΠΟΣ	ΦΟΔΡΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ	100% RAYON

ΤΡΙΤΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑ − PANTONE	GREY − CIEL ΚΛΩΣΤΗ	ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ

ΦΟΔΡΑ	ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ − 3 ΤΟΝΟΥΣ ΠΙΟ

ΣΚΟΥΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΣΑΚΑΚΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΟΜΟΥ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ	ΦΙΛΕΤΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ	ΆΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	45% WOOL − 55% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ	ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ	400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	45% WOOL − 55% POLYESTER

ΥΦΑΝΣΗ	FRESCO

ΒΑΡΟΣ	250 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ	ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ ΠΕΝΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΙΦΩΜΑ	ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ΚΟΥΜΠΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	45% WOOL − 55% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ	ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ	400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	45% WOOL − 55% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ	FRESCO

ΒΑΡΟΣ	250 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ	96% ΒΑΜΒΑΚΙ − 4% ELASTAN

ΒΑΡΟΣ		160 − 175 ΓΡ ΦΟΥΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΕΝΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΘΥΛΑΚΙΑ	ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΑΪΝΕΣ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΡΥΦΟ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΤΙΣ

ΠΛΑΪΝΕΣ ΡΑΦΕΣ ΠΙΣΩ	ΠΑΤΙΛΕΤΑ ΜΕ 2 ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΡΙΦΩΜΑ	ΚΛΑΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	45% WOOL − 55% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ	ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ	400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	45% WOOL − 55% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ	FRESCO

ΒΑΡΟΣ	250 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΠΑΛΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΚΡΥΦΗ ΠΑΤΙΛΕΤΑ	ΕΞΩΓΑΖΟ ΣΤΟ ΦΑΡΔΟΣ

ΤΗΣ ΠΑΤΙΛΕΤΑΣ

ΤΣΕΠΗ	ΜΟΝΟ ΦΙΛΕΤΟ

ΓΙΑΚΑΣ	ΕΞΩΓΑΖΟ 1 CM ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΦΗ ΠΙΣΩ ΕΞΩΓΑΖΟ 1 CM ΜΑΝΙΚΙ	ΕΞΩΓΑΖΟ 1 CM

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ	80% WOOL − 20% POLYESTER

ΥΦΑΝΣΗ	ΒΕΛΟΥΡ

ΒΑΡΟΣ	550 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΚΑΛΣΟΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

20 DEN

ΓΟΒΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΓΙΛΕΚΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ UNISEX

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΕΝΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΤΣΕΠΕΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ − ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΑΤ	ΕΞΩΓΑΖΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΦΗ ΠΙΣΩ	ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	65% POLYESTER − 35% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ	ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΒΑΡΟΣ	240 ΓΡ/Μ2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	65% POLYESTER − 35% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ	ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ	200 ΓΡ/Μ2

ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ν0 5)

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ UNISEX

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ	ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ ΡΑΦΗ ΚΑΒΑΛΟΥ ΠΙΣΩ	ΕΞΩΓΑΖΟ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ	ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ΚΟΥΜΠΙ

ΤΣΕΠΕΣ ΠΙΣΩ	ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΑ ΤΣΕΠΗ ΠΛΑΪΝΗ

[ΠΑΤΖΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ] ΔΙΠΛΟ ΕΞΩΓΑΖΟ − ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΠΑΤ	ΜΟΝΟ ΕΞΩΓΑΖΟ − ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	65% POLYESTER − 35% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ	ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ	240 ΓΡ/Μ2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ − ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ	65% POLYESTER − 35% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ	ΚΑΜΠΑΡΤΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ	200 ΓΡ/Μ2

ΦΑΝΕΛΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ	100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΠΟΥΛΟΒΕΡ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ	ΔΕΡΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ	PACHB − HEIGHT BALL

ΤΖΟΚΕΪ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ	65% POLYESTER − 35% COTTON

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΔΕΡΜΑ	ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΣΟΛΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ	95% ΒΑΜΒΑΚΙ − 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΙΛΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Δέρμα μόσχου, μαλακό, τύπου νάπα, κατάλληλο για ενδύ− ματα, προσώπου, ελαφρά φινιρισμένο, χρώματος μαύρου, βαμμένο σε όλο το πάχος, χωρίς πόρους [βαρελιαστό], τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Α΄.

Φόδρα από ραιγιόν, τύπου σατέν, τεχνικών χαρακτηρι− στικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Β, καπιτοναρισμέ−

νο σε σχήμα τετράγωνο με πολυεστερική βάτα, τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Γ. τα τε− τράγωνα έχουν μήκος πλευράς 6 mm περίπου και είναι με τριπλό γαζί (τρίγαζα).

Φερμουάρ χοντρό Νο 7, (συνολικό πλάτος μεταλλικών δοντιών όταν είναι κλειστό, 7 mm) μεταλλικό στο χρώμα του νίκελ YKK (SILVER) τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφω− να με την προδιαγραφή Γ.

Σούστες (press button) σε χρώμα χαλκού, και τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Γ.

Μεταλλικά δακτυλίδια για τις οπές εξαερισμού. Τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Γ.

Κλωστή νάιλον, τρίκλωνη, χρώματος μαύρου, στην από− χρωση του δέρματος και τεχνικών χαρακτηριστικών σύμ− φωνα με την προδιαγραφή Γ.

Βαμβακερό ύφασμα (τσεπόπανο) χρώματος μαύρου για την κατασκευή του εσωτερικού των τσεπών, τεχνικών χα− ρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Δ.

Φόδρα από ραιγιόν τύπου σατέν, για την επένδυση των μανικιών τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προ− διαγραφή Β.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το μπουφάν θα κατασκευάζεται στα μεγέθη: S [Small] Κοντό

M [Medium]

L [Large]

XL [Extra Large]

XXL [Extra Extra Large]

Σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή Μεγέθη και Με− τρήσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ − ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το κάθε μπουφάν τοποθετείται σε σακούλα νάιλον και ανά 10 ή 20 του αυτού μεγέθους τοποθετούνται εντός χαρτοκιβωτίου, που ασφαλίζεται με συγκολλητική ταινία. Σε κάθε μπουφάν θα υπάρχουν οδηγίες συντήρησης κα−

θαρισμού κ.λ.π. σε ετικέτα εσωτερικά χαραγμένη.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΔΡΙΚΟ − ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Xρώμα Ραntone 19−0414

TR FOREST NIGHT	100% ΝΑΙΛΟΝ 150 gr M2

ΦΟΥΛΑΡΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ	100% ΜΕΤΑΞΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΛΟΞΟ

ΓΑΖΟΓΥΡΙΣΤΟ	1,31 ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΔΟΣ

(ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΣΙΜΑ ΓΑΖΙ) 27 CM

FYNAIKEIO 0OY2API

0OY2API KOMMENO ZTO 2O÷O

1,31 MAKPOZ KAI 0APbOZ 27 cm FAZOFYPIZTO ( TE2EIfiMA TZIMA FAZI )

FI2EKO ME ANOZNfiMENO MANIKI

0EPMOYAP META22IKO ( A2OYMINIO No 5 )

ANbPIKO AbIABPOXO

NAŸ2ON 100 % 150 gr M²

XPfiMA PANTONE 19-0414TR FOREST NIGHT

FYNAIKEIO AbIABPOXO

NAŸ2ON 100 % 150 gr M²

XPfiMA PANTONE 19-0414TR FOREST NIGHT