| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΚΑΥΜΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
|  | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /2024 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
|  | ΠΡΟΫΠ: 8.184,00€ με ΦΠΑ 24% |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, ύστερα από αίτημα του Αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων του Δήμου Μαραθώνος, και αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση κινητήρα και άξονα περιτύλιξης θερμομονωτικού καλύμματος του κολυμβητηρίου στο πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, το οποίο έχει υποστεί βλάβη.

Λόγω τεχνικού προβλήματος, που παρουσιάστηκε στον έναν τροχήλατο μηχανισμό περιτύλιξης, τόσο στον άξονα αυτού όσο και στον κινητήρα μηχανισμού περιτύλιξης, δεν δύναται η κάλυψη του κολυμβητηρίου με το θερμομονωτικό κάλυμμα, με αποτέλεσμα κατά τις κρύες ημέρες και νύχτες, να πέφτει η θερμοκρασία του νερού και να μην μπορούν τα μέλη του κολυμβητηρίου να κάνουν χρήση αυτού. Για την σωστή τήρηση της θερμοκρασίας του νερού κατά τους μήνες από Οκτώβριο μέχρι και Ιούνιο, όπου η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει και κυρίως κατά την διάρκεια της νύχτας πρέπει να καλύπτεται η επιφάνεια του νερού με το θερμομονωτικό κάλυμμα.

Μετά τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία και άμεση η αποκατάσταση της βλάβης του κινητήρα και άξονα μηχανισμού περιτύλιξης θερμομονωτικού καλύμματος  και συγκεκριμένα:

1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

Έναν (1) κινητήρα μηχανισμού κατάλληλο για τον τροχήλατο άξονα περιτυλίγματος που ήδη υπάρχει στο κολυμβητήριο και ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Ηλεκτρικό κινητήρα (μοτέρ) 24v

- Προστατευτικό κουτί, με διακόπτες λειτουργίας

- Τροφοδοτικό πλήρες, με μετασχηματιστή και ηλεκτρονική πλακέτα

- Καλώδιο χαμηλής τάσης με φις (αρσενικό – θηλυκό) βιομηχανικού τύπου

- Εργασίες τοποθέτησης – αντικατάστασης

2. ΑΞΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ

Έναν (1) άξονα μηχανισμού, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας AISI 316 κατάλληλης διατομής και ειδικά σχεδιασμένος για τον μηχανισμό και τα θερμομονωτικά καλύμματα που υπάρχουν στο κολυμβητήριο. Οι δύο άκρες να είναι διαμορφωμένες ώστε να προσαρμόζονται στα κλειστά τύπου ρουλεμάν που υπάρχουν στα στηρίγματα.

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασίες τοποθέτησης και αντικατάστασης του κινητήρα μηχανισμού περιτύλιξης και την τοποθέτηση και αντικατάσταση του άξονα μηχανισμού περιτύλιξης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΑΠΟΚΟΠΗ | 1 | 4.000,00 € |
| 2. | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΑΠΟΚΟΠΗ | 1 | 2.600,00 € |
|  |  |  | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | 6.600,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 1.584,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 8.184,00 € |

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται με βεβαίωση, που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες ή της υπηρεσίας, που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό με την απόφαση ανάθεσης.

Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα της σύμβασης, τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιούνται στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία.

Κατά τα λοιπά για την παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις  του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Η υπηρεσία θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα έναν (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Νέα Μάκρη 24/10/2024

Ο Αν. Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιώτης Ηλίας

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε